1、互联网专线：

（1）采购内容：

1、提供1条50M带宽的互联网专线租赁服务，每条线路不少于3个可用的公网IP地址；

2、服务期限：三年。

（2）技术要求：

（一）光缆资源要求：本项目所使用的光缆资源不存在双绞线等铜线资源，没有老旧基础资源包袱；

★（二）公网IP要求：50M带宽的专线每条需提供不少于3个可用公网IP地址

（三）独享带宽：集团用户通过传输网络直接接入城域网专用业务控制设备，与家宽用户隔离，单独纤芯，独占带宽，上下行速率不能低于项目对应线路带宽需求；

（四）时延要求：接入网络的接通率平均值大于98%，最低值为97%。客户端至网关设备时延：平均值小于1ms,最大值10ms。

（五）组网方式：要求使用独享专用光纤线路,直连运营商城域网骨干网络设备，不使用PON方式或与其他业务共享链路的方式；

（六）传输设备要求：传输设备应为电信级设备，电路可用率达99.9%以上，单条端到端电路误码率≤1.0*10-9。

（七）线路物理隔离要求：需实现真正的物理隔绝，专网专用，用户占用的带宽相互独立，完全消除共享带宽带来的非法入侵等不安全因素。

（八）线路具备高安全性，实现物理双路由

（九）平滑扩容要求：采用的设备除了满足客户目前需求外，还将客户未来可能的扩容需求也考虑进去，未来可以根据客户的业务发展需求平滑升级带宽。

（3）需执行的国家相关标准、行业标准及规范：

★符合相关国家、行业、地方标准和规范。